ELEXİA

Konfigürasyon Wizard

Teknik Dokümantasyon — v1.0

Hazırlık Tarihi: Temmuz 2026

Gizli — Şirket İçi Kullanım

# 1. Genel Bakış

Elexia, asansör tedarikçilerine yönelik geliştirilmiş bir B2B teklif ve konfigürasyon yönetim sistemidir. Müşteriler adım adım ilerleyen bir wizard aracılığıyla asansör projesini yapılandırır; sistem seçimleri kayıt altına alır, ürünleri otomatik belirler ve sonunda teklif belgesi üretir.

Temel Hedefler

• Tekrar eden manuel veri girişini ortadan kaldırmak

• Teknik kurallara göre otomatik ürün seçimi

• PDF/Excel formatında profesyonel teklif belgesi üretmek

• Çok şirketli (multi-tenant) B2B yapı

# 2. Teknoloji Yığını (Tech Stack)

| Katman | Teknoloji | Versiyon / Not |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router) | v14, /app dizini |
| UI | Tailwind CSS | PostCSS + autoprefixer |
| State | Zustand | useQuoteStore |
| Veritabanı | SQLite + Prisma | Prisma 6, ORM |
| Auth | NextAuth.js | Credentials Provider |
| PDF Export | html2canvas + jsPDF | Türkçe karakter desteği |
| Excel Export | SheetJS (xlsx) | Client-side |
| Form | @tailwindcss/forms | Plugin |

# 3. Proje Dosya Yapısı

Çalışan uygulama konumu: /Users/elifceylan/elexia-app/

Geliştirme workspace: /Users/elifceylan/Downloads/deneme/elexia/

src/

├── app/

│   ├── layout.js              → Root layout, globals.css

│   ├── (auth)/

│   │   ├── login/page.js

│   │   └── register/page.js

│   ├── dashboard/page.js

│   ├── quote/page.js          → Wizard ana sayfası

│   └── admin/page.js          → Şirket yönetimi

├── components/

│   └── quote/

│       ├── steps/

│       │   ├── Step1.jsx      → Proje Bilgileri

│       │   ├── Step2.jsx      → Teknik Bilgiler

│       │   ├── Step3.jsx      → Kabin & Kapı Ölçüleri

│       │   ├── Step4.jsx      → Kapı Seçimi

│       │   ├── Step5.jsx      → Motor Seçimi

│       │   ├── Step6.jsx      → Pano Seçimi

│       │   ├── Step7.jsx      → Kabin Tasarımı

│       │   ├── Step8.jsx      → COP + LOP (7 alt adım)

│       │   ├── Step9.jsx      → Ekstralar (otomatik ürünler)

│       │   └── Step10.jsx     → Teklif Özeti wrapper

│       ├── CartSidebar.jsx    → Sepet özeti (sticky)

│       ├── QuoteSummary.jsx   → Teklif formu + export

│       └── InvoicePrint.jsx   → Gizli A4 fatura (PDF için)

├── store/

│   └── useQuoteStore.js       → Zustand global state

└── lib/

├── prisma.js              → Prisma client

└── auth.js                → NextAuth config

prisma/

├── schema.prisma

└── seed.js

# 4. State Yönetimi — useQuoteStore

Tüm wizard state'i Zustand ile merkezi olarak yönetilir. Her adım tamamlandığında ilgili cart anahtarı güncellenir.

| Cart Key | Dolduran Adım | İçerik |
| --- | --- | --- |
| projectInfo | Step1 | referansIsmi, musteriAdi, tarih |
| technical | Step2 | kuyuGenisligi, kuyuDerinligi, kuyuDibi, seyirMesafesi, sonKatMesafesi, durakSayisi, makineDairesi, makineDairesiYuksekligi, askiTipi, hiz, girisAdedi |
| cabinDoor | Step3 | door: {width, height, opening, numberOfPanels, mechanismWidth}, cabin: {width, depth, capacity, location, baritModel, baritBrand} |
| doorSelection | Step4 | cabinDoorProduct: {brand, material, price}, landingDoors: [{product, quantity}] |
| motor | Step5 | modelName, brand, capacity, speed, gear, kw, ropeSize, ropeRow, country |
| panel | Step6 | model, brand, type, power, maxStop, maxHiz, hazirTesisat, paralel, price |
| cabinDesign | Step7 | cabinModel, ceilingModel, ceilingMaterial, floorType, floorModel |
| cassette | Step8 | cop, lop seçimleri (7 alt adım) |
| extras | Step9 | standart[], sehpaTakozHalat[], celikHalat, hizRegulatoru, halatAksesuarlari[], ray[], hizRegulatotuMarka, rayMarka |

Store API:

const { cart, updateCart, resetCart } = useQuoteStore()

updateCart('extras', { key: value })   // mevcut alanları koruyarak merge

# 5. Wizard Adımları

## Step 1 — Proje Bilgileri

Müşteri adı, referans ismi ve tarih girişi. Serbest metin alanları.

## Step 2 — Teknik Bilgiler

Kuyu boyutları, seyir mesafesi, son kat mesafesi, kuyu dibi, durak sayısı, makine dairesi varlığı/yüksekliği, askı tipi (1:1 / 2:1), hız, giriş adedi.

Kuyu Boyu CartSidebar'da aşağıdaki formülle hesaplanır:

kuyuBoyu = sonKatMesafesi + seyirMesafesi + kuyuDibi + (makineDairesi ? makineDairesiYuksekligi : 0)

## Step 3 — Kabin & Kapı Ölçüleri

Kapı boyutu (genişlik, yükseklik, açılım, kanat sayısı, mekanizma genişliği), kabin boyutu (genişlik, derinlik, kapasite, CTW konumu), barit modeli ve markası.

## Step 4 — Kapı Seçimi

DB'den kabin kapısı seçimi (marka/malzeme/fiyat) ve kat kapıları seçimi (ürün × adet çarpımı). Kat kapısı toplam fiyatı CartSidebar'da gösterilir.

## Step 5 — Motor Seçimi

Prisma veritabanından motor listesi çekilir. Kapasite, hız ve askı tipine göre filtreleme yapılır. Seçilen motordan ropeSize ve ropeRow değerleri cart'a kaydedilir — Step9'da halat aksesuar hesabında kullanılır.

## Step 6 — Pano Seçimi

Motor uyumlu pano listesi filtrelenir. Hazır tesisat ve paralel seçenekleri mevcuttur.

## Step 7 — Kabin Tasarımı

Kabin modeli, tavan modeli/materyali, zemin tipi ve modeli seçimi.

## Step 8 — COP + LOP (7 Alt Adım)

Kaset (cassette) ve LOP konfigürasyonları. 7 alt adımda tamamlanır: kaset tipi, buton tipi, ekran, ayna, COP çerçeve, LOP seçimi.

# 6. Step 9 — Ekstralar (Detaylı)

Step 9, tüm önceki adımlardan elde edilen bilgileri kullanarak ürünleri otomatik belirler. Kullanıcı yalnızca iki seçim yapar: Hız Regülatörü markası ve Ray markası.

6.1 Standart Zorunlu Ürünler (Sabit — Her Projede)

| Ürün Adı | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- |
| MAKİNA KASNAK KORUMA SACI | 1 | Adet |
| HALAT KLEMENSİ (6 mm REGÜLATÖR HALATI İÇİN) | 6 | Adet |
| HALAT TUTUCU 12x6,5 mm | 2 | Adet |
| SEPERATÖR SACI (RAY ARASI 1100 mm) | 1 | Adet |
| YAĞDANLIK KABİN ÜSTÜ | 4 | Adet |
| KUYU DİBİ YAĞ TOPLAMA KABI | 4 | Adet |
| MERDİVEN - KUYU DİBİ MERDİVENİ EN81-20 | 1 | Adet |
| PRADAS ANAKART DEVRESİ - EN81-20 ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME | 1 | Adet |
| BUTON ACİL STOP KUTULU | 2 | Adet |
| SPİRAL BORU 19'luk | 10 | Metre |
| PAKETLEME | 1 | Adet |

6.2 Sehpa, Takoz & Halat Sabit Uç (Otomatik — Koşullu)

Kullanılan değerler: cart.technical.makineDairesi, cart.motor.gear, cart.motor.capacity, cart.technical.askiTipi

| Grup | Koşul | Ürün |
| --- | --- | --- |
| Regülatör Sehpası | makineDairesi = true | REGÜLATÖR YER SEHPASI |
| Regülatör Sehpası | makineDairesi = false | REGÜLATÖR RAY SEHPASI |
| Makine Sehpası | makineDairesi + dişlili | MAKİNE SEHPASI AYAKLI |
| Makine Sehpası | makineDairesi + gearless + ≤800kg | DİŞLİSİZ MOTOR YER SEHPASI TİP 1 |
| Makine Sehpası | makineDairesi + gearless + ≤1250kg | DİŞLİSİZ MOTOR YER SEHPASI TİP 2 |
| Makine Sehpası | makineDairesi + gearless + ≤1600kg | DİŞLİSİZ MOTOR YER SEHPASI TİP 3 |
| Makine Sehpası | makineDairesi + gearless + >1600kg | DİŞLİSİZ MOTOR YER SEHPASI TİP 4 |
| Makine Sehpası | MRL + ≤800kg | RAY TİPİ SEHPA TİP 1 |
| Makine Sehpası | MRL + ≤1250kg | RAY TİPİ SEHPA TİP 2 |
| Makine Sehpası | MRL + ≤1600kg | RAY TİPİ SEHPA TİP 3 |
| Makine Sehpası | MRL + >1600kg | RAY TİPİ SEHPA TİP 4 |
| Takoz | makineDairesi = true | TAKOZ - MAKİNA TAKOZU 140x140x30 (4 adet) |
| Takoz | makineDairesi = false | TAKOZ - MRL MAKİNA VİBRASYON LASTİĞİ (1 adet) |
| Halat Sabit Uç | makineDaireli + 1:1 askı | — Eklenmez — |
| Halat Sabit Uç | makineDaireli + 2:1 + ≤800kg | HALAT SABİT UÇ DEMİRİ TİP 1 |
| Halat Sabit Uç | makineDaireli + 2:1 + ≤1250kg | HALAT SABİT UÇ DEMİRİ TİP 2 |
| Halat Sabit Uç | makineDaireli + 2:1 + ≤1600kg | HALAT SABİT UÇ DEMİRİ TİP 3 |
| Halat Sabit Uç | makineDaireli + 2:1 + >1600kg | HALAT SABİT UÇ DEMİRİ TİP 4 |
| Halat Sabit Uç | MRL + ≤800kg | HALAT SABİT UÇ RAY TİPİ TİP 1 |
| Halat Sabit Uç | MRL + ≤1250kg | HALAT SABİT UÇ RAY TİPİ TİP 2 |
| Halat Sabit Uç | MRL + ≤1600kg | HALAT SABİT UÇ RAY TİPİ TİP 3 |
| Halat Sabit Uç | MRL + >1600kg | HALAT SABİT UÇ RAY TİPİ TİP 4 |

6.3 Hız Regülatörü (Kullanıcı Marka Seçer)

Kullanıcı 3 markadan birini seçer: SELKAS / ASPAR / LIMAK

Sistem motor tipine göre bobin tipini otomatik belirler:

| Motor Tipi | Bobin Tipi | Örnek Ürün Adı |
| --- | --- | --- |
| GEARLESS (Dişlisiz) | MRL BOBİN | HIZ REGÜLATÖRÜ - MRL BOBİN 190 VDC 1.0 m/s SELKAS |
| Dişlili | A3 BOBİN | HIZ REGÜLATÖRÜ - A3 BOBİN 190 VDC 1.6 m/s ASPAR |

Hız değeri: cart.motor.speed | Marka seçilmeden devam butonu pasiftir.

6.4 Çelik Halat 6mm (Otomatik — Kuyu Boyundan Hesap)

Kaynak: cart.technical alanlarından hesaplanan kuyuBoyu (mm)

kuyuBoyu_m = kuyuBoyu_mm / 1000

miktar = (kuyuBoyu_m + 3) × 2

Örnek: Kuyu Boyu 27000 mm → 27 m → (27+3)×2 = 60 Metre

6.5 Motor Halat Aksesuarları (Otomatik — Motordan Hesap)

Kaynak: cart.motor.ropeSize (mm) ve cart.motor.ropeRow (sıra sayısı)

| Ürün | Miktar Formülü | Örnek (ropeRow=4) |
| --- | --- | --- |
| HALAT ŞİŞESİ [ropeSize] mm SAC GÖVDE PLASTİK | ropeRow × 2 | 8 Adet |
| HALAT ŞİŞESİ [ropeSize] mm SAC GÖVDE YAYLI | ropeRow × 2 | 8 Adet |
| HALAT KLEMENSİ ([ropeSize] mm HALAT İÇİN) | ropeRow × 6 | 24 Adet |

6.6 Ray (Kullanıcı Marka Seçer + Otomatik Hesap)

Kullanıcı marka seçer: ÖZRAY / YILMAZ / SÜRÜCÜ / ÜNAL

Ray Metrajı Hesabı:

rayMetraj = ceil5(kuyuBoyu_m × 2)   // 5'in katına yukarı yuvarla

Ana Ray Seçimi:

| Koşul | Ana Ray Tipi |
| --- | --- |
| Hız = 2.0 m/s (her kapasite) | T 70/A 75×65×9 |
| ≤500 kg | T 70/A 75×65×9 |
| 501–800 kg | T 89/B 89×62×16 |
| >800 kg | T 90/B 90×75×16 |

Ağırlık Rayı Seçimi:

| Koşul | Ağırlık Rayı Tipi |
| --- | --- |
| <1600 kg | T 50/A 50×50×5 |
| ≥1600 kg | T 70/A 75×65×9 |

Ray Flanş Cıvata Takımı: rayMetraj / 5 adet

| Ray Tipi | Cıvata Takımı |
| --- | --- |
| T50 | 50 LİK RAY FLANŞ CİVATA TAKIMI |
| T70 | 70 LİK RAY FLANŞ CİVATA TAKIMI |
| T89 / T90 | 89-90 LIK RAY FLANŞ CİVATA TAKIMI |

Sepete eklenen 4 ürün: Ana Ray + Flanş, Ana Ray Cıvata Takımı, Ağırlık Rayı + Flanş, Ağırlık Rayı Cıvata Takımı.

Ray markası seçilmeden devam butonu pasiftir.

# 7. Teklif Özeti & Export

Step 10 — QuoteSummary

Step10.jsx yalnızca QuoteSummary bileşenini wrap eder.

QuoteSummary şunları içerir:

• Müşteri bilgisi input alanları (isim, firma, tarih)

• Teknik bilgiler özet kartları

• Sepetteki tüm ürünlerin tablosu (ürün adı, miktar, birim)

• Notlar ve imza kutuları

• Excel export (SheetJS): tüm ürünler .xlsx olarak indirilir

• PDF export (html2canvas + jsPDF): InvoicePrint bileşeni gizli div olarak render edilir, canvas'a dönüştürülür, A4 PDF oluşturulur

InvoicePrint.jsx

position: fixed; left: -9999px; width: 794px olarak DOM'da gizli tutulur.

html2canvas Türkçe karakter desteği için tüm stiller inline yazılmıştır (Tailwind class'ları html2canvas tarafından yakalanamaz).

Fatura düzeni: Başlık (ELEXİA yeşil), Müşteri/teknik bilgi paneli, Ürün tablosu, Genel Toplam, İmza kutuları, Footer.

# 8. Veritabanı (Prisma + SQLite)

Mevcut Tablolar

| Tablo | İçerik |
| --- | --- |
| Product | Asansör ürünleri (motors, panels, cabin doors, landing doors vb.) |
| DoorDimension | Kapı boyut kombinasyonları |
| Barit | Barit modelleri |
| Supplier | Tedarikçiler (ALBERTO SASSI dahil, id:15) |
| Company | Şirketler (multi-tenant) |
| User | Kullanıcılar (şirkete bağlı) |
| Quote | Oluşturulan teklifler |

Önerilen Ek Tablo — ExtraProduct

Step9 ürünlerine fiyat eklemek için önerilmektedir:

model ExtraProduct {

id        Int     @id @default(autoincrement())

code      String  @unique   // 'HSD-1', 'REG-YER' vb.

name      String

unitPrice Float

unit      String            // 'Adet' | 'Metre'

group     String

}

API: GET /api/extra-products?codes=HSD-1,REG-YER,TAK-140 → fiyatları döner

Bu tablo hazır olduğunda Step9 cart'taki code değerleriyle fiyatları çeker, QuoteSummary toplam hesabını yapar.

# 9. Authentication

NextAuth.js Credentials Provider kullanılmaktadır. Kullanıcı email + şifre ile giriş yapar.

Şirket bazlı kullanıcı ayrımı mevcuttur (multi-tenant). Her kullanıcı kendi şirketinin tekliflerini görür.

# 10. Canlıya Alma Kontrol Listesi

Tamamlanan

• Next.js 14 App Router yapısı

• Prisma şeması ve seed verisi

• NextAuth login/register akışı

• Admin panel — şirket yönetimi

• Wizard Step1 → Step10 akışı

• CartSidebar (tüm adımları gösterir)

• Step9 — 6 otomatik ürün grubu (standart, sehpa/takoz, hız reg., çelik halat, halat aksesuar, ray)

• QuoteSummary — Excel ve PDF export

• InvoicePrint — A4 fatura düzeni (Türkçe karakter desteği)

Bekleyen / Önerilen

• ExtraProduct tablosu → Step9 ürünlerine fiyat ekle

• GET /api/extra-products endpoint'i

• QuoteSummary toplam fiyat hesabı (tüm ürünler)

• Ray markaları DB'den dinamik çekme

• COP/LOP seed verisi (cop.csv, lop.csv)

• Quote kayıt API'si (teklif DB'ye kaydedilsin)

• Teklif geçmişi sayfası

• E-posta gönderimi (teklif PDF eki ile)

• Üretim ortamı: SQLite → PostgreSQL migration

• Environment variables (.env.production)

• Vercel / VPS deployment

Kritik Notlar

• html2canvas için npm install html2canvas gerekli (elexia-app içinde)

• postcss.config.js ve autoprefixer kurulu olmalı

• @tailwindcss/forms strategy parametresiz kullanılmalı

• Çalışan uygulama: elexia-app/ | Geliştirme dosyaları: Downloads/deneme/elexia/

• Her dosya değişikliğinde elexia-app/ klasörüne kopyalanması gerekiyor

# 11. Mevcut API Routes

| Method | Endpoint | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/products | Ürün listesi (filtreli) |
| GET | /api/motors | Motor listesi |
| GET | /api/panels | Pano listesi |
| GET | /api/cabin-doors | Kabin kapısı listesi |
| GET | /api/landing-doors | Kat kapısı listesi |
| GET | /api/cops | COP listesi |
| GET | /api/lops | LOP listesi |
| POST | /api/auth/[...nextauth] | NextAuth giriş/çıkış |
| GET | /api/companies | Admin: şirket listesi |
| POST | /api/companies | Admin: şirket oluştur |

— Doküman Sonu —

ELEXİA v1.0 | Temmuz 2026